中环行审[2021]8号

关于中阳县县城污水处理厂扩建工程项目

环境影响报告表的批复

中阳县住房和城乡建设管理局：

你局报送的《中阳县县城污水处理厂扩建工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及对此项目环评报批的申请、专家技术审查意见已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，经研究，对《报告表》批复如下：

- 一、该项目位于中阳县金罗镇镇朱家店村（玉洁污水处理厂厂区内），建设地点中心地理坐标为：经度111.139557、纬度37.411687。项目占地面积33920㎡，总投资5265.30万元，其中环保投资2182万元，环保投资比例41.4％。本次扩建工程处理工艺为“粗格栅/提升泵房+细格栅-沉砂调节池+A2O-MBR池+高效磁混凝沉淀池+次氯酸钠消毒”，扩建规模为0.5万m3/d，扩建后总规模为2.0万m3/d。建设内容：1、改造：更换现有工程粗格栅、集水井水泵；更换1#、2#A2O-MBR池原有曝气风机；现有工程脱水机房增加污泥深度干化系统；1#、2#、3#A2O-MBR 池采用反吊膜加盖；事故池采用混凝土加盖；中水排水管网进行改造；2、新建：新建细格栅-沉砂调节池1座、阀门井1座、3#膜格栅渠及配套用房1座、4#A2O-MBR池一座、MBR附属用房1座、综合用房1座、机修间1座、沉砂池、4#A2O-MBR 池采用反吊膜加盖，新建1座排放口。

- 根据《报告表》结论和专家技术审查意见，我局原则同意你局《报告表》中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和运行管理中必须严格落实《报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施，采取严格的环境管理制度、环境监控和应急措施并着重做好以下工作：

1、严格落实环评提出的大气污染物NH3和H2S的防治措施，确保达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准。

2、本项目污水出水水质COD、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准，其它出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。

3、严格按照环评要求合理处置污泥、栅渣和沉砂；生活垃圾分类收集后交由环卫部门定期清运处理。

4、优先选用低噪声设备，采取隔声、减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

5、建立健全环保规章制度，做好环境风险防范工作。

三、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目环境影响报告表；自本环境影响报告表批复之日起，如果超过5年方决定开工建设的，应重新报请审核项目环境影响报告表。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，按照规定程序和时限进行竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入使用。

五、项目的日常环境监管工作由中阳县生态环境综合执法队负责。

吕梁市生态环境局中阳分局

2021年11月11日